IMPLEMENTAÇÃO E TESTE DE CIRCUITOS LÓGICOS E PROGRAMAÇÃO EM LADDER

Thiago Viana Meira

82424566

SISTEMAS AUTOMATIZADOS: IMPLEMENTAÇÃO E TESTE DE CIRCUITOS LÓGICOS E PROGRAMAÇÃO EM LADDER

Este relatório apresenta o desenvolvimento de atividades práticas relacionadas à lógica digital e aos sistemas automatizados, envolvendo a implementação e a verificação de circuitos lógicos no simulador CircuitVerse e sua reprodução em linguagem Ladder. Foram estudadas as portas lógicas AND, OR e NOT, bem como a implementação de uma lógica de partida condicionada, um sistema de permissivo e alarme, um sistema de intertravamento entre dois motores e uma lógica de emergência prioritária. As atividades também envolveram a elaboração de tabelas-verdade, testes das combinações de entradas, comparação entre diferentes formas de representação lógica e elaboração de uma tabela de testes integrada. Os resultados esperados demonstram a equivalência lógica entre as representações por portas lógicas e Ladder além da aplicação de condições de segurança para impedir o acionamento simultâneo de motores e desabilitar saídas perigosas em uma situação de emergência.

Os sistemas automatizados utilizam elementos de lógica digital e controladores programáveis para realizar o controle de máquinas e processos, a utilização de portas lógicas permite representar matematicamente as condições necessárias para que determinada saída seja acionada, enquanto a linguagem Ladder possibilita representar essas mesmas condições de forma adequada à programação de controladores lógicos programáveis.

O presente relatório apresenta o desenvolvimento das atividades propostas na disciplina de Sistemas Automatizados, utilizando o CircuitVerse para a construção e simulação dos circuitos lógicos e o PLC Simulator Online para a representação das mesmas condições em linguagem Ladder. O objetivo principal foi compreender a relação entre as portas lógicas básicas e a programação Ladder, além de implementar condições de partida, permissivos, alarmes, intertravamentos e emergência.

As atividades foram realizadas seguindo a sequência apresentada no material fornecido, iniciando com as portas lógicas básicas e a partida condicionada e avançando posteriormente para sistemas de controle mais elaborados. Inicialmente, foi considerada a preparação do ambiente CircuitVerse para a implementação dos circuitos digitais. Foram definidas três entradas identificadas pelas variáveis S, G e E e uma saída denominada M.

A variável E é utilizada como condição de emergência ou bloqueio. Dessa forma, para permitir o acionamento da saída M, é necessário que S e G estejam ativadas e que E esteja desativada.

M = S · G · ¬E

A representação utiliza uma porta NOT para inverter a entrada E e uma porta AND de três entradas para combinar S, G e ¬E.

As primeiras atividades foram destinadas à construção e ao teste das portas lógicas AND, OR e NOT.

A porta AND apresenta saída igual a 1 somente quando todas as suas entradas apresentam valor 1. Para duas entradas A e B: Y = A · B.

A porta OR apresenta saída igual a 1 quando pelo menos uma das entradas apresenta valor 1: Y = A + B.

A porta NOT realiza a inversão lógica da entrada: Y = ¬A.

A partida condicionada utiliza três condições de entrada: S, G e E.

A saída M somente deve ser acionada quando S e G estiverem em nível lógico 1 e E estiver em nível lógico 0. M = S · G · ¬E

A implementação é composta por uma porta NOT aplicada à entrada E e uma porta AND de três entradas. A condição de acionamento é S = 1, G = 1 e E = 0, resultando em M = 1. Todas as demais combinações resultam em M = 0.

| S | G | E | M esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Na atividade de partida da máquina, a mesma lógica foi utilizada para verificar o comportamento do sistema diante das diferentes combinações de entrada.

O teste inicial considerado foi S = 1, G = 1 e E = 0.

M = 1 · 1 · ¬0 = 1 · 1 · 1 = 1

Portanto, nessa condição, a partida é autorizada. Quando E assume o valor 1, a entrada é invertida pela porta NOT e M = 0, demonstrando que E funciona como bloqueio da partida.

Na atividade seguinte foi implementada uma lógica destinada ao controle de um alarme.

ALARME = (T + P) · ¬MNT

A expressão possui uma operação OR entre T e P. O resultado é posteriormente combinado, por meio de uma operação AND, com o sinal invertido de MNT. O alarme é acionado quando T ou P estiver ativo e a condição MNT estiver desativada.

| T | P | MNT | ALARME |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

O intertravamento foi desenvolvido com o objetivo de impedir que dois motores funcionem simultaneamente. Foram consideradas duas entradas de comando, CA e CB, e duas saídas correspondentes aos motores MA e MB.

MA = CA · ¬MB

MB = CB · ¬MA · ¬CA

Considerando prioridade de acionamento para o motor A, caso os dois comandos sejam acionados simultaneamente, o motor A será acionado e o motor B permanecerá desligado.

| CA | CB | MA | MB |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

A emergência deve atuar como uma condição geral de bloqueio das saídas consideradas perigosas.

M = S · G · ¬E

Quando E = 1, ¬E = 0 e, consequentemente, M = 0.

MA = CA · ¬MB · ¬E

MB = CB · ¬MA · ¬CA · ¬E

Assim, quando E estiver ativada, o termo ¬E assumirá o valor 0 e impedirá o acionamento das saídas.

Após a implementação das lógicas por portas digitais, foi considerada a reprodução do circuito utilizando a linguagem Ladder.

Para a partida condicionada, foram utilizadas as entradas S, G e E e a saída M.

|---------[ S ]------[ G ]-----[/ E ]------------( M )----|

Os contatos S e G são normalmente abertos, enquanto o contato associado a E é utilizado como contato normalmente fechado. A bobina M representa a saída do circuito. Essa estrutura reproduz a expressão M = S · G · ¬E.

A representação por portas lógicas e a representação em Ladder possuem formas gráficas diferentes, porém podem representar a mesma lógica booleana.

A correspondência utilizada neste exercício é: porta AND corresponde a contatos em série; porta OR corresponde a contatos em paralelo; porta NOT corresponde a contato normalmente fechado ou lógica negada; e saída lógica corresponde a uma bobina.

Na lógica da partida condicionada, as três condições necessárias para o acionamento de M são representadas em série no Ladder.

A lógica principal foi reproduzida em Ladder por meio de um único ramo contendo os contatos S, G e E e a bobina M.

|---[ S ]----[ G ]----[/ E ]----------------( M )----|

A tabela de testes esperada permanece igual à obtida no circuito de portas lógicas. A condição de acionamento continua sendo S = 1, G = 1 e E = 0.

| S | G | E | M |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

A tabela de testes integrada reúne as principais verificações realizadas durante as atividades.

| ID | Condição | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| T01 | S=1, G=1, E=0 | M=1 |
| T02 | S=1, G=0, E=0 | M=0 |
| T03 | S=1, G=1, E=1 | M=0 |
| T04 | MA=1 e comando para MB ativo | MB=0 |
| T05 | E=1 | Saídas perigosas desativadas |

As atividades desenvolvidas permitiram estudar a aplicação de conceitos de lógica digital em sistemas automatizados. Inicialmente foram analisadas as portas lógicas AND, OR e NOT, que constituem elementos fundamentais para a construção das demais funções utilizadas no exercício.

A partir dessas portas foi desenvolvida uma lógica de partida condicionada utilizando a expressão M = S · G · ¬E. A análise da tabela-verdade demonstrou que a saída somente deve ser acionada quando as condições S e G estiverem ativas e a condição E estiver desativada.

Também foi desenvolvida uma lógica de permissivo e alarme, na qual o acionamento do alarme depende das condições T e P e da ausência da condição de manutenção. Posteriormente, foi implementado um sistema de intertravamento destinado a impedir o funcionamento simultâneo de dois motores, a inclusão da condição de emergência acrescentou uma prioridade de bloqueio ao sistema, fazendo com que as saídas consideradas perigosas permaneçam desativadas enquanto a emergência estiver ativa, ainda tendo a lógica de partida condicionada foi representada em linguagem Ladder, com a comparação entre as representações demonstrou que uma mesma função booleana pode ser implementada por diferentes formas de representação, mantendo as mesmas condições de entrada e saída.