PROJETO SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Thiago Viana Meira – RA: 82424566

Relatório Técnico Completo - Etapas 1 a 7

Objetivo

Desenvolver um protótipo de sistema automatizado que integra quatro elementos principais: controle digital de LED por botão (com pull-up interno), leitura e classificação de sinal analógico de potenciômetro, medição de temperatura com sensor DHT22 e tomada de decisão com prioridade definida (Falha de Sensor > Alarme > Atenção > Normal).

Componentes Utilizados

| Componente | Qtd | Observação |
| --- | --- | --- |
| Arduino Uno (ou Wokwi) | 1 | Plataforma de prototipagem |
| Botão táctil | 1 | Com INPUT_PULLUP (sem resistor externo) |
| LED + Resistor 220 Ω | 1 | Pino 8 |
| Potenciômetro 10 kΩ | 1 | Terminal central em A0 |
| Sensor DHT22 | 1 | Pino de dados = 4 |

Diagrama de Conexões

Botão

Um terminal → Pino digital 2

Outro terminal → GND

Configuração: pinMode(BTN, INPUT_PULLUP)

LED

Ânodo → Resistor 220 Ω → Pino digital 8

Cátodo → GND

Potenciômetro

Extremos → 5 V e GND

Terminal central → A0

DHT22

VCC → 5 V

GND → GND

DATA → Pino digital 4

Lógica de Decisão Integrada

Prioridade de decisão:

FALHA DE SENSOR – leitura inválida do DHT22 (isnan)

ALARME – temperatura ≥ 40 °C OU potenciômetro ≥ 750

ATENÇÃO – temperatura ≥ 30 °C OU potenciômetro ≥ 400

NORMAL – somente quando todas as condições anteriores são falsas

O LED é controlado exclusivamente pelo botão (pressionado = aceso), de forma independente do status do sistema.

Faixas de Operação

| Variável | Normal | Atenção | Alarme / Falha |
| --- | --- | --- | --- |
| Potenciômetro | 0 – 399 | 400 – 749 | 750 – 1023 |
| Temperatura | < 30 °C | 30 a < 40 °C | ≥ 40 °C |
| DHT inválido | — | — | FALHA DE SENSOR |
| Botão | Liberado | — | Pressionado → LED ON |

Casos de Teste Digitais

| Caso | Entrada observada | Saída esperada | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Botão liberado / HIGH | LED apagado | OK |
| D2 | Botão pressionado / LOW | LED aceso | OK |
| D3 | Cinco acionamentos | Cinco respostas | OK |
| D4 | Botão mantido pressionado | LED permanece aceso | OK |

Nota de Engenharia: Com INPUT_PULLUP a lógica é invertida: liberado = HIGH (LED off), pressionado = LOW (LED on).

Casos de Teste Integrados

| Caso | Pot | Temp | Botão | Resposta esperada | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 200 | 25 °C | Livre | NORMAL; LED off | OK |
| T2 | 500 | 25 °C | Livre | ATENCAO | OK |
| T3 | 800 | 25 °C | Livre | ALARME | OK |
| T4 | 200 | 35 °C | Livre | ATENCAO | OK |
| T5 | 200 | 45 °C | Livre | ALARME | OK |
| T6 | 200 | 25 °C | Press. | NORMAL; LED on | OK |
| T7 | — | Inválida | Livre | FALHA DE SENSOR | OK |